模电组卷填空题整理

第一套卷

- 在杂质半导体中，多数载流子的浓度取决于（掺杂浓度）。

- 当NPN型三极管处于放大状态时，3个电极中的（发射（或e））极电位最高。

- 放大电路产生零点漂移的主要原因是由温度变化引起的半导体器件参数的变化。

- 理想集成运放具有“虚短”和“虚断”两个核心特性，其中“虚短”是指运放同相输入端与反相输入端的电位近似相等。

- 反馈是指将放大电路的输出信号部分或全部反向送回输入端，与输入信号共同作用以改善电路性能的过程。

- 若反馈信号增强输入信号的作用，使放大电路净输入信号增大、放大倍数提高，这类反馈称为（正）反馈。

- 放大电路引入负反馈后，虽然会使电压放大倍数（降低），但能显著改善电路的稳定性、减小非线性失真。

- 单电源互补对称功率放大电路（OTL电路）需在输出端接一个大电容，（耦合电容）的作用是在信号负半周时充当电源，为负载提供电流通路。

- 功率放大电路，其核心是输出足够大的（功率）以驱动负载。

- 功率放大电路中，晶体管通常工作在放大区与（饱和）区的过渡状态。

第二套卷

- 本征半导体中，自由电子和空穴的数量（相等）。

- NPN型三极管工作在放大状态时，（发射）极电位最低。

- 单管共射极放大器，当工作点Q选择较低时，易出现（截止）失真。

- 仅改善三极管放大电路交流性能（如减小失真）的负反馈，属于交流负反馈。

- 反馈放大电路中，反馈信号与输入信号以电流方式进行比较的是（并联）反馈。

- 将反馈引入放大电路后，若使净输入增加，则引入的（正）反馈。

- 功率放大电路的转换效率是（最大输出）功率与电源提供的平均功率之比。

- OTL电路是无输出（变压器）的功率放大电路。

- 功率放大电路的输出功率=（输出电压有效值×输出电流有效值）。

- 差分式放大电路的差模放大倍数与共模放大倍数的比值，称为（共模抑制比）。

第三套卷

- 晶体管发射极电流IE、基极电流IB和集电极电流IC之间的关系是（IE=IC+IB）。

- 理想运放工作在线性区时的两个特性是虚短和（虚断）。

- OTL互补对称功率放大电路只需（1）个电源，通过输出端大容量耦合电容实现负半周信号的能量供给。

- 乙类功率放大电路能量转换效率在理想情况下可达到78.5%，但这种功放有（交越）失真。

- 对于深度负反馈Auf≈（1/F）。

- 三极管工作在放大区时，发射结为正偏，集电结为（反）偏。

- 放大电路中，同时稳定静态工作点和改善交流性能（如减小失真），应引入（交直）流负反馈。

- 为了稳定放大电路的直流分量应该引入（直流）负反馈。

- 甲类、乙类和甲乙类三种功率放大电路中，效率最低的是（甲类）。

- 差分放大器的基本特点是放大差模信号、抑制（共模）信号。

第四套卷

- 当环境温度升高时，二极管的反向饱和电流ICBO将（增大）。

- 直流稳压电源的核心功能是将电网的交流电压转换为（稳定的直流）电压。

- 互补功率放大电路中，OTL电路工作时只需（1）个直流电源，输出端需接耦合电容。

- 滞回比较器与单限比较器相比，相同输入电压变化方向下，输出状态会发生（零）次跃变（或“不发生”）。

- 深度负反馈放大电路的核心近似条件是（虚短）和“虚断”。

- P型半导体中，多数载流子是（空穴），少数载流子是自由电子。

- 基本共基放大电路的输出电极是（集电极）。

- 放大电路在高频段放大倍数下降的主要原因是（半导体管极间电容）的容抗减小。

- 引入负反馈后，放大电路的净输入量将（减小），从而稳定输出。

- 为使电压放大电路具有较强的带负载能力，其输出电阻应尽可能小。

第五套卷

- 为控制导电性，将本征半导体制作成杂质半导体，其中，N型半导体中，多数载流子是（自由电子），少数载流子是空穴。

- 单相OTL互补对称功率放大电路的输出电压平均值Uo(AV)≈（VCC2π）。

- 单限电压比较器在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中，输出状态发生（1）次跃变。

- 负反馈放大电路的反馈深度定义为（1+AF），其值越大，反馈越强。

- 晶体管共射放大电路中，（基极）是信号输入端，集电极是信号输出端，发射极是信号公共端。

- 基本共基放大电路的输出电压与输入电压相位相差（0）度。

- 正弦波振荡电路的相位平衡条件是：放大电路与反馈网络的总相移为（2nπ）。

- 甲类功率放大电路中，晶体管在信号的整个周期内均导通，因此（不存在）交越失真。

- 理想运放工作在线性区时，（虚短）和“虚断”是两个核心特性。

- 差分放大电路的差模放大倍数Ad越大、共模放大倍数Ac越小，其（共模抑制比）性能越好。